2014年度深圳水务发展专项资金科技创新重大项目选题预算表

	序号
	项目名称
	建设单位
	项目类别
	项目

性质
	总投资

（万元）
	项目内容
	项目起止时间

	1
	深圳西部滨海地区感潮河流水质改善技术研究
	市水务局
	科技
	新建
	129.078
	针对深圳市感潮河流水污染严重、水动力不足、生态退化三大水问题，以西部滨海地区福永河、沙井河为例，在河流水文、水质、水生态监测的基础上，系统分析不同截污规模、模式对河道水质改善的影响，提出基于水环境容量的一体化截污方式；探讨河流生态补水量、补水水质、补水位置、补水方式的优化设置，以及河口水动力导控中水闸的必要性，提出流域生态补水优化方案；评估原位环境修复技术，筛选典型的理化、生物、生态修复技术进行集成和局部示范。
	2014年12月——2016年12月

	2
	河道生态修复效果监测及评估
	市水务局
	科技
	新建
	162.1078
	针对我市河道治理工程在设计、施工和管理等环节中存在的生态修复指引不明确、修复效果差异大等问题，以典型河道（福田河、龙岗河、观澜河）为研究对象，在河道生态调研、国内外河道生态修复经验借鉴的基础上，建立符合深圳河流特征的生态修复效果评估指标体系与评估指南，为河道治理工作的事前设计、事中监督、事后评价提供依据；通过河道修复效果的系统监测，对工程单元（如：截污、河床、护岸、清淤、调蓄、补水、人工湿地等）进行功能诊断，甄别影响生态修复效果的关键因素，提出改善生态修复效果的对策，为我市河道生态修复的科学性、有效性与可持续性提供技术支持。
	2015年1月——2017年6月

	3
	菌剂投加污泥原位减量技术的有效性与机理研究
	市水务局
	科技
	新建
	174.866
	开展中试实验进行菌剂投加污泥源头减量技术的有效性与机理研究，并将中试成果以规模与条件适宜的某城市生活污水厂为平台进行生产性实验。试验中向污水处理系统中直接投加微生物菌剂，考察其污泥减量效果、对主要污染物去除效率的影响、节能降耗情况，并采用环境工程微生物学、酶学、分子生物学的多种分析方法对菌剂污泥源头减量技术的机理进行研究。
	2014年12月——2015年12月

	4
	历史暴雨和变化影响下的洪水重现技术研究
	市三防办
	科技
	新建
	119.259
	本研究从深圳的实际下垫面变化条件及水利工程建设出发描述区域洪水特征，通过实测与数值模型结合的研究途径揭示变化环境条件对暴雨洪水产汇流的影响机理。研究的主要内容分为三个部分：（1）历史暴雨洪水资料整编与变化环境资料分析；（2）基于分布式水文模型的洪水重现方法与技术研究；（3）在铁岗、石岩水库等典型流域开展洪水重现方法与技术的示范性研究。
	2014年12月——2016年12月

	5
	水库水中嗅味物质的分布及水厂控制技术研究——以深圳市长岭陂水库和红木山水厂为例
	市水质检测中心
	科技
	新建
	142.55
	长岭陂水库水嗅味物质分布及防控对策；

（2）面向嗅味物质去除的红木山净水厂工艺与运行优化；（3）编写应用长岭陂水库水水厂嗅味物质控制技术指南。
	2015年4月——2017年3月

	6
	建于区域性断裂带大型抽水蓄能电站大坝稳定与坝体填筑分区优化研究
	市三洲田·铜锣径水库管理处
	科技
	新建
	69.2
	（1）根据2008年汶川地震后国家相关部委要求，对2005年完成的深圳抽水蓄能电站地震安全性评价报告进行重新研究评价。铜锣径水库作为电站下库，区域性断层—深圳大断裂通过主坝坝基，坝基岩体风化深厚，完整性差且有变质现象，结合现场施工开挖，通过对深圳断裂及影响带的力学特征、透水性、渗透稳定性研究，最终对坝基及断层带的处理和监测作出评价与提出建议意见，并研究建基面的利用及对应的处理措施以确保大坝安全。 

（2）开展筑坝材料工程特性研究，对坝体和坝基材料进行基本物理力学特性试验，为优化大坝开挖和提高渣料利用率提供有效依据，为渗流、稳定和应力变形等计算分析提供参数；研究筑坝材料强度参数变差对坝坡稳定性影响，提出优化坝体分区方案。通过关键技术研究，合理安排坝料来源，在此基础上进行坝体稳定性评价，确保坝体安全稳定，减少工程投资。 
	2014年6月——2016年6月


