附件2

必测指标

| 序号 | 指标分类 | 指标名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 常规 指标 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌(当水样中检出总大肠菌群时)、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、氨(以N计)、高锰酸盐指数(以O2计)。 |
| 2 | 消毒剂及消毒副产物指标a | 采用液氯、次氯酸钙消毒方式时，应测定游离氯、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸； |
|  |  | 采用氯胺消毒方式时，应测定总氯、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸； |
|  |  | 采用次氯酸钠消毒方式时，应测定游离氯、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐； |
|  |  | 采用臭氧消毒方式时，应测定臭氧、溴酸盐； |
|  |  | 采用二氧化氯消毒方式时，应测定二氧化氯、亚氯酸盐； |
|  |  | 采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时，应测定二氧化氯、游离氯、亚氯酸盐、氯酸盐、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸。 |
| 3 | 其他 指标 | 根据实际情况选择相应指标。 |
| a 二次供水设施消毒设备类型： — 未安装消毒设备时，应检测进水消毒方式对应的消毒剂及消毒副产物指标； — 采用紫外线消毒器时，应检测紫外线强度和进水消毒方式对应的消毒剂及消毒副产物指标； — 采用其他类型消毒设备时，应同时检测消毒设备产生的消毒剂及消毒副产物指标和进水消毒方式对应的消毒剂及消毒副产物指标。 |  |  |